МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ        «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 4»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК «СОШ №4» г.Симферополя _________(____________________) «___»___________201__г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «СОШ № 4» г.Симферополя ______________ В.Е. Кубанова Приказ от «_____»___________201__г. № ______. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1000 В

ИОТ-065- 2017

2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1000 В

ИОТ-065- 2017

1.Общие требования безопасности

1.1 К работам на электроустановках до 1000 В допускаются лица, достигшие
18-летнего возраста, прошедшие предварительный медосмотр при
поступлении на работу и периодический медосмотр не реже 1 раза в 2 года.

1.2 Лицо ответственное за электрохозяйство учреждения, и персонал, обслуживающий электроустановки, должны ежегодно проходить проверку знаний по электробезопасности с присвоением соответственно IV и III квалификационной группы допуска к эксплуатации электроустановок

1.3 Не электротехническому персоналу работающему на электроустановках до 1000В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

1.4 Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

- работе на высоте с использованием стремянок и лестниц.

1.5 Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1 Подготовить, к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

2.2 Проверить наличие и целостность заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

2.3 Снять напряжение с участка электрической цепи, подлежащего обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не включать - работают люди».

3. Требования безопасности во время работы

3.1 Не привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту
электрооборудования.

3.2 Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

3.3 Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.4 Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную для данной сети нагрузку.

3.5 Работы с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами.

3.6 Очистка светильников от пыли должна проводиться в кабинетах (классах) не реже одного раза в 3 месяца, в учебных мастерских и спортивных залах не реже двух раз в месяц.

3.7 Не разрешается работать на электроустановках в случае обнаружения оборванных проводов, неисправности заземления и т.п.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и вызвать электромонтера.

4.2 При обнаружении оборванного электрического провода свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации ОУ, самому оставаться па месте и предупреждать других людей об опасности.

4.3 В случае загорания электропроводки, немедленно отключить электроустановку, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.4 При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.

5.2 Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки и электрические щиты.

5.3 Убрать на место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция разработана

специалист по охране труда ____________________ А.А. Ничиков

С инструкцией ознакомлен (а)

| Дата | Ф.И.О. сотрудника | Подпись | Дата | Ф.И.О. сотрудника | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |