| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование и адрес аккредитованного лица) |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице |
| РОСС RU.0001.21ЭС23 | 03.10.2016 |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

| № | 50- Х - 2327/2020/СОУТ |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.11.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оленевская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 39

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал, МБОУ «Оленевская средняя школа», с. Оленевка, ул. Ленина, 39

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  50

3.2. Наименование рабочего места:  Кочегар, 3 разряд

3.3. Код по ОК 016-94:  13786

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручной насос-пробоотборник "НП-3М" | 472.4 | 05.63.0086.20 | 17.02.2020-16.02.2021 | ±5% | - температура окружающей газовой среды от 10 до 40 ºС - относительная влажность газовой среды не более 95 % - атмосферное давление от 90,6 до 104 кПа |
| Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000" | 0230 | 20014775015 | 26.10.2020-25.10.2021 | При (20±5)°C ±1.8 с, при (-20 ÷+40)°C ±5.4 с | Условия эксплуатации СИ: температура окружающего воздуха от минус 20 ºС до плюс 40 ºС |
| Трубки индикаторные на оксид углерода С-2 ТИ-СО-50 (углерод оксид) | партия 25-2-5 | клеймо о поверке б/н | 02.07.2020-01.01.2022 | ±25% | Давление - от 90 до 104 кПа (680 - 780 мм.рт.ст.); относительная влажность – (30 – 80)%; температура - от 288-298 К ((20±5) °C |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | 207/19- 4910 п | 04.06.2019-03.06.2021 | ±0,2 ˚С; ±3,0 %; ± (0,05 +0,05V) - для 0.1-1 м/с, ± (0,1+ 0,05V)- для 1-20 м/с; ±0,13 кПа | ИИБ: Температуры окружающего воздуха, от -20 до +55 °С; Относительная влажность воздуха при 25 °С, до 90%. Сенсометрический щуп: температуры окружающего воздуха, от -40 до +85 °С; относительная влажность воздуха при 25 °С, до 97% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | ГОСТ 12.1.014-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками. Введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. N 4362 |
| Оценка | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |
|  | ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 25 "Об утверждении гигиенических нормативов" |

6. Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Печь) | 24.6 | 763 | 35.4 | 0.1 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс опасности | Особенность действия на организм | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (Печь) |  |  |  |  |  |  |
| Оксид углерода, мг/м³ | ННПО | 20 | 4 | О, П | 2 | 10 |

ННПО - ниже нижнего предела обнаружения

Дополнительные сведения: Измерения проведены в зоне дыхания работника.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

8. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 4860 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Лобачева Наталья Владиславовна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

9. Протокол утвердил:

| Руководитель испытательной лаборатории |  |  |  | Богомолов Сергей Алексеевич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Заключение о соответствии требованиям:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

11. Дата составления протокола: 26.11.2020

12. Сотрудники испытательной лаборатории, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |