| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование и адрес аккредитованного лица) |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице |
| РОСС RU.0001.21ЭС23 | 03.10.2016 |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 11- О - 2327/2020/СОУТ |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 03.11.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оленевская средняя школа" муниципального образования Черноморский район Республики Крым

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 39

2.3. Наименование структурного подразделения:  Педагогический персонал, МБОУ «Оленевская средняя школа», с. Оленевка, ул. Ленина, 39

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  11

3.2. Наименование рабочего места:  Педагог-психолог

3.3. Код по ОК 016-94:  25484

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр "ТКА-Люкс" | 33 7101 | 05.001038.20 | 10.02.2020-09.02.2021 | ±6% | - температура окружаю-щего воздуха от 0 ºС до 40 ºС; - относительная влажность окружающего воздуха до 85 % при температуре 25 ºС; - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа |
| Рулетка измерительная металлическая EX 10/5 | 2798 | 19009090423 | 21.11.2019-20.11.2020 | 0.3 мм/м | Температура окружающего воздуха от минус 40 ºС до плюс 50 ºС |
| Мультиметр цифровой АРРА 61 | 77451237 | 19009000217 | 29.10.2020-28.10.2021 | ±(0,012*Ux+3k) | Условия эксплуатации СИ: нормальные: - температура 23±5 ºС; - влажность 60±20 % рабочие: - температура (0-40) ºС; - влажность не более 80 % |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Сведения о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | 207/19- 4910 п | 04.06.2019-03.06.2021 | ±0,2 ˚С; ±3,0 %; ± (0,05 +0,05V) - для 0.1-1 м/с, ± (0,1+ 0,05V)- для 1-20 м/с; ±0,13 кПа | ИИБ: Температуры окружающего воздуха, от -20 до +55 °С; Относительная влажность воздуха при 25 °С, до 90%. Сенсометрический щуп: температуры окружающего воздуха, от -40 до +85 °С; относительная влажность воздуха при 25 °С, до 97% |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005РЭ. ЛЮКСМЕТР "ТКА-ЛЮКС" |
| Оценка | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 6 апреля 2003 года. |
|  | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % | Напряжение сети, В (U1/U2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет | с матовым плафоном | светодиодные | 18 | 3.0 | 0 | 215/218 |

7. Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабинет | 24.5 | 763 | 43.8 |

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Результаты измерений | Фактическое (среднее) значение | U0.95 | Нормативное значение | Класс условий труда | Время, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет |  |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.1 |  | 50 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 378;394;386 | 386 | 28 | 300 | 2 |  |

U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).

9. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 4860 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Лобачева Наталья Владиславовна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Протокол утвердил:

| Руководитель испытательной лаборатории |  |  |  | Богомолов Сергей Алексеевич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

11. Заключение о соответствии требованиям:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

12. Дата составления протокола: 26.11.2020

13. Сотрудники испытательной лаборатории, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |