Научно-технический кружок «Работенок»

Уроки для самостоятельного изучение

Учитель: Лещенко А.А.

# Урок 22.Часы реального времени

## Что такое модуль часов реального времени DS3231?

Модуль часов реального времени — это электронная схема, предназначенная для учета хронометрических данных (текущее время, дата, день недели и др.), представляет собой систему из автономного источника питания и учитывающего устройства.

Модуль DS3231 по сути представляет из себя обыкновенные часы. В платах Arduino уже есть встроенный датчик времени Millis, однако он работает только при поданном питании на плату. При отключении и дальнейшем включении Arduino отсчет времени Millis сбросится до нуля. А DS3231 имеет на борту батарейку, которая даже при отключенной плате Arduino продолжает «питать» модуль, позволяя ему измерять время.

Модуль можно использовать в качестве часов или будильника, построенных на базе плат Arduino. Или же в качестве оповещения для различных систем, к примеру в «Умном доме».

Технические характеристики DS3231:

- модуль производит подсчет часов, минут, секунд, дат, месяцев, лет (високосные года учитываются до 2100 года);

- для подключения к различным устройствам, часы подключаются по I2C интерфейсу.

32К — Выход, предназначенный для подачи внешнего питания >12В.

SQW — Программируемый выход Square-Wave сигнала.

SCL – Через этот пин по интерфейсу I2C происходит обмен данными с часами.

SDA – Через этот пин передаются данные с часов.

VCC – Питание часов реального времени, нужно 5 вольт. Если на этот пин не поступает напряжение, часы переходят в спящий режим.

GND — Земля.

## Схема подключения часов реального времени DS3231 и простейшая программа

Пины SDA и SCL на разных платах Arduino:

|  | SDA | SCL |
| --- | --- | --- |
| UNO | A4 | A5 |
| Mini | A4 | A5 |
| Nano | A4 | A5 |
| Mega2560 | 20 | 21 |
| Leonardo | 2 | 3 |

Подключим модуль часов реального времени к Arduino UNO. SDA — пин A4, SCL — пин A5.

LEGO® Education WeDo 2.0 (45300) -17 000 руб.
LEGO® Education Mindstorms EV3- 34 650 руб.

Для работы модели подойдет следующая программа (программу вы можете просто скопировать в Arduino IDE):

В итоге получаем вывод времени с модуля DS3231 в монитор порта. Идет вывод часов, минут, секунд.В следующем скетче добавим функцию settime, позволяющую установить начальное время отсчета.
В примере время начинает отсчитываться с 0  сек, 0 мин, 18 час, 24, апреля, 2017 года, понедельник.