Последовательность построения чертежа конструкции футболки

1. На стартовом экране выбрать тип документа «Чертеж»

2. На вкладке инструментов «Геометрия» выбрать инструмент «Точка»

3. Отметить вспомогательную точку на чертеже. Она будет началом чертежа конструкции.

Подписываем точку с помощью инструмента «Текст» на вкладке «Обозначения»

4. С помощью инструмента «Вспомогательная прямая» прокладываем 2 перпендикулярные прямые через точку В.

5. Чтобы отложить ширину изделия ВВ1, выбираем инструмент «Точка на заданном расстоянии».

Указываем параметры: расстояние – ВВ1=(Cr2 + Пr):2 (в миллиметрах), количество точек – 1.

Правой кнопкой мыши кликаем сначала на прямую, на которой откладываем точку В1, а затем кликаем на точку В, от которой откладываем новую точку. Чтобы поставить точку кликаем на экран.

6. Из точки В1 прокладываем перпендикулярную вспомогательную прямую.

7. Откладываем Длину изделия – ВН = Ди из т.В с помощью инструмента Точка на заданном расстоянии. Сделать до талии. 1.ВТ и ТН, без уровня бедер.

Строим вспомогательную прямую из т.Н

С помощью инструмента «Точки пересечения двух кривых» отмечаем т. Н1, кликнув по очереди на нужные нам пересекающиеся линии.

Обводим прямоугольник ВВ1НН1 с помощью инструмента «Отрезок».

Отмечаем положение линии талии ВТ = Дтс + 1. От т. В вниз откладываем т. Т на заданном расстоянии.

Из т. Т горизонтально прокладываем вспомогательную прямую.

Вспомогательная линия: Отмечаем положение линии бедер ТБ = Дтс : 2. От т. Т вниз откладываем т. Б на заданном расстоянии.

Из т. Б горизонтально прокладываем вспомогательную прямую.

На пересечении горизонтальных прямых с вертикальным отрезком В1Н1 ставим т. Т1 и т. Б1.

Из т.Т до т. Т1 , из т. Б до т.Б1 проводим отрезки.

Сказать про ширину горловины, «что имеет большую глубину – полочка или спинка?».

Отмечаем ширину горловины. ВВ2 = Сш:3 + 1. От В откладываем точку В2 на заданном расстоянии.

Отмечаем глубину горловины спинки ВВ3 = ВВ2:3. От В откладываем вниз точку В3 на заданном расстоянии.

Отмечаем глубину горловины переда ВВ4 = ВВ2+1. От В откладываем вниз точку В4 на заданном расстоянии.

Соединяем В3 и В2, В4 и В2 плавной линией с помощью инструмента «Дуга по двум точкам»

Выделяем сначала В4, затем В2. Ставим дугу. Кликнув на дугу, ее можно редактировать. Выбор как сделать биссектрису.

Строим рукав

Спуск плеча зависит от направления моды.

Отмечаем ширину рукава В1 Г= Оп:2 + Поп. Из В1 откладываем т. Г перпендикулярно вниз на заданном расстоянии.

Длина рукава по плечу (спуск плеча) В1В5 = 6 см. Из В1 откладываем т. В5 на заданном расстоянии на продолжении горизонтальной вспомогательной линии.

Из Г и В5 проводим вспомогательные прямые

Длина рукава под проймой ГГ1 = 6 см.  Из Г откладываем т. Г1 на заданном расстоянии на продолжении горизонтальной вспомогательной линии.

Соединяем В1, В5, Г1 и Г отрезками.

Линия бока под проймой

Ставим вспомогательную т. Г2. ГГ2=6 см. От Г вниз откладываем точку Г2 на заданном расстоянии.

С помощью инструмента «Дуга по двум точкам» соединяем Г1 и Г2. Биссектриса, способы оформления дуги

Удаляем вспомогательные линии на чертеже. Для этого кликаем правой кнопкой мыши на линию и нажимаем клавишу Delete на клавиатуре.

Чтобы выделить контур чертежа, необходимо изменить обводку линий. Для этого 2 раза кликаем на отрезок ТТ1 и в параметрах выбираем стиль линии «Тонкая».

Чтобы изменить стиль линии на отрезках ВВ2, В1Г2, ГГ1, сначала нужно разделить линии, на которых они находятся.

Для этого выделяем отрезок В1Н1, на верхней панели выбираем вкладку «Черчение», затем «Разбить» и «Разбить кривую»

На отрезке отмечаем точку Г2, которая разделит отрезок В1Н1.

Выделяем отрезок В1Г2 и меняем стиль линии.

Аналогичные действия выполняем с отрезком ВВ2 и ВВ3.

У отрезка ГГ1 стиль линии меняем только выделением отрезка и сменой стиля в параметрах.

Чертеж готов.