10–11  классы

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Моделирование платья

Задание

- Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.

- Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.

- На бланке ответов (бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы плечевого изделия (обведите шаблон).

- На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.

- Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани. Клей не использовать.

- На бланке ответов (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.

- Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

|  | 1 |
| --- | --- |

| Эскиз модели | Описание внешнего вида модели |
| --- | --- |
|  | Летнее платье трапециевидного силуэта. |
|  | С фигурной кокеткой по переду и |
|  | прямой – по спинке. |
|  | На переде из-под кокетки выходят две |
|  | встречные складки. |
|  | Вырез горловины округлой формы, |
|  | углублён. |
|  | Застёжка «молния» обработана в среднем |
|  | шве кокетки спинки. |
|  | Срезы горловины и пройм обработаны |
|  | обтачками. |

|  | 2 |
| --- | --- |

Лист для вырезания

|  | 3 |
| --- | --- |

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии контроля | Баллы | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по факту |
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1) | 11 |  |
| 1 | Нанесение линии переноса нагрудной вытачки | 1 |  |
| 2 | Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать», раздвинуть» | 1 |  |
| 3 | Нанесение линии горловины по переду | 0,5 |  |
| 4 | Нанесение линии горловины по спинке | 0,5 |  |
| 5 | Нанесение линии кокетки на детали переда | 1 |  |
| 6 | Нанесение линий для расширения детали переда сбоку и в нижней части | 0,5 |  |
| 7 | Нанесение линий для расширения детали спинки сбоку и в нижней части | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение линии складки на детали переда | 1 |  |
| 9 | Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки | 1 |  |
| 10 | Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда | 1 |  |
| 11 | Нанесение линии обтачки по пройме на детали спинки | 1 |  |
| 12 | Нанесение линии кокетки на детали спинки | 1 |  |
| 13 | Выполнение полного комплекта деталей (перед, кокетка переда, спинка, | 1 |  |
|  | кокетка спинки, обтачки по горловине и пройме) |  |  |

| II | Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2) | 29 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением | 3 |
|  | направления нити основы |  |
| 2 | Наличие надписи названия детали переда | 1 |
| 3 | Наличие надписи названия детали кокетки переда | 1 |
| 4 | Наличие надписи названия детали спинки | 1 |
| 5 | Наличие надписи названия детали кокетки спинки | 1 |
| 6 | Наличие надписи названия деталей обтачек | 1 |
| 7 | Указание количества деталей переда | 1 |
| 8 | Указание количества деталей кокетки переда | 1 |
| 9 | Указание количества деталей спинки | 1 |
| 10 | Указание количества деталей кокетки спинки | 1 |
| 11 | Указание количества деталей обтачек | 1 |
| 12 | Наличие направления нити основы на детали переда | 1 |
| 13 | Наличие направления нити основы на детали кокетки переда | 1 |
| 14 | Наличие направления нити основы на детали спинки | 1 |
| 15 | Наличие направления нити основы на детали кокетки спинки | 1 |
| 16 | Наличие направления нити основы на деталях обтачек | 1 |
| 17 | Припуски на обработку детали переда | 1 |
| 18 | Припуски на обработку детали кокетки переда | 1 |
| 19 | Припуски на обработку детали спинки | 1 |
| 20 | Припуски на обработку детали кокетки спинки | 1 |
| 21 | Припуски на обработку деталей обтачек | 1 |
| 22 | Указание линии сгиба на детали переда | 1 |
| 23 | Указание линии сгиба на детали кокетки переда | 1 |
| 24 | Указание линии сгиба на детали спинки | 1 |
| 25 | Указание линии сгиба на детали обтачки | 1 |
| 26 | Указание расположения застёжки на детали кокетки спинки | 1 |
| 27 | Указание метки складки на детали переда | 1 |
|  | Итого | 40 |

|  | 4 |
| --- | --- |

Нанесение фасонных линий

|  | 5 |
| --- | --- |

Результат моделирования

|  | 6 |
| --- | --- |