Технологическая карта изготовления калейдоскопа

| № п/п | Наименование операций, переходов | Картинки в помощь | Инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Что нам понадобится для того, чтобы сделать калейдоскоп. |  | Тубус, ножницы, скотч, зеркальный картон (или зеркальный акрил), простой карандаш с линейкой, клей, маркер, прозрачная пленка (пластик), кусочек пергамента и цветные кусочки (стёклышки, бисер, пуговки и т.д.), бумага обёрточная декоративная. |
| 2 | Сначала вырезаем три полосы из зеркального акрила длиной на 1-2 см короче трубы калейдоскопа. В нашем случае это 6,3 см*24 см. |  | Полоски из зеркального акрила, карандаш, линейка, ножницы. |
| 3 | Готовим основу из картона под акриловые полосы (вырезаем лист картона 12,9 см*24 см) |  | Лист картона стандартный, карандаш, линейка, ножницы. |
| 4 | Наклеиваем акриловые заготовки на картон (6 частей). Акриловые полоски самоклеящиеся, не забудьте снять защитный слой и снять защитную пленку с зеркальной поверхности. Затем просто сгибаем полосы и склеиваем их скотчем (рис.3). Полая призма готова. |  | Скотч, полосы, тубус калейдоскопа. |
| 5 | Помещаем получившуюся призму в трубу калейдоскопа. |  | Тубус, готовая зеркальная призма. |
| 6 | Вырезаем круг из картона, обведя тубус, и делаем в центре отверстие 1,5 см в диаметре (обводим рублёвую монетку, вырезаем ножницами). Это будет глазок калейдоскопа. |  | Картон, карандаш, ножницы, рублёвая монетка. |
| 7 | Вырезаем прозрачный диск из пластика размером внутреннего диаметра тубуса и кладём его на внутреннюю призму (края круга можно закрепить клеем. |  | Пластик, маркер, ножницы. |
| 8 | Вырезаем круг из пластика (внешняя крышка) диаметром на 0,5 см больше диаметра тубуса (чтобы край разрезать «ромашкой» и подогнуть к стенкам тубуса). |  | Пластик, маркер, ножницы. |
| 9 | Помещаем цветные кусочки на призму с пленкой. Теперь мы прикладываем пергамент к крышке с внутренней стороны. Закрываем этой крышкой наш калейдоскоп (укрепляем по кругу клеем или скотчем) |  | Цветные кусочки, пергаментная бумага, крышка, клей, скотч. |
| 10 | Осталось лишь украсить калейдоскоп. |  | Цветная обёрточная бумага, ножницы, скотч. |