| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" (ООО "ТрудЭксперт") Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательной лаборатории ООО "ТрудЭксперт" _________ С.А. Богомолов 19.04.2022 МП |
| --- | --- | --- |
| полное и сокращенное наименование организации, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" РОСС RU.0001.21ЭС23 03.10.2016 |  |  |
| наименование испытательной лаборатории, уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц, дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 |  |  |
| фактический адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (831) 283-02-66; lab@trudexpert.info |  |  |
| номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории |  |  |

ПРОТОКОЛ
испытаний параметров шума

| № | 5192022Ш |  | 19.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (регистрационный номер протокола) |  | (дата утверждения (выдачи) протокола) |

1. Сведения о заказчике (работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика (работодателя): 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2; 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

1.3. Адрес места проведения измерений: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" | БФ140027 | С-ВР/21-12-2021/118905050 | 21.12.2021-20.12.2022 | ± 0,7 дБ | Температура воздуха: от -10 °C до +50 °С; относительная влажность: до 90 % при t = 40 °С без конденсата; атмосферное давление: (86,0 - 108,0) кПа |
| Рулетка измерительная металлическая "EX10/5" | 2798 | С-БН/20-10-2021/103217174 | 20.10.2021-19.10.2022 | 2 класс точности Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, не более: миллиметрового ± 0,15 мм; сантиметрового ± 0,2 мм; дециметрового ± 0,3 мм; метрового и более ± [0,3 + 0,15·(L - 1)] мм, где L - число полных и неполных метров | Температура: от -40 °С до +50 °С; относительная влажность воздуха: не более 80 % при t = 25 °С; атмосферное давление: (101,3 ± 3) кПа |
| Калибратор акустический «Защита – К» | 119816 | С-БН/03-12-2021/114537084 | 03.12.2021-02.12.2022 | Пределы допускаемой основной погрешности воспроизводимого УЗД: ± 0,25 дБ | Температура воздуха: от -10 °C до +50 °C; относительная влажность: от 20 % до 90 % (без конденсации); атмосферное давление: (80,0 - 108,0) кПа |
| Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000" | 0230 | С-БН/11-102021/101324738 | 11.10.2021-10.10.2022 | 2 класс точности При измерении интервала времени 60 мин допускается основная погрешность: при температуре (20 ± 5) °C - в пределах ± 1,8 с, при температуре от -20 °C до +40 °C - в пределах ± 5,4 с | Температура окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | С-М/07-06-2021/68786228 | 07.06.2021-06.06.2023 | Температура воздуха: ± 0,2 °С; скорость воздушного потока: для (0,1 - 1) м/с: ± (0,05 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; для (1 - 20) м/с: ± (0,1 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; относительная влажность воздуха: ± 3 %; атмосферное давление: ± 0,13 кПа | Температура окружающего воздуха: от -20 °С до +55 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 90 %; сенсометрический щуп: температура окружающего воздуха от -40 °С до +85 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 97 % |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | МИ ПКФ-14-011 (ФР.1.36.2014.17749) Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции. Аттестована метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы". Свидетельство об аттестации методики измерений №011-01.00279-2014 от 15 мая 2014 г |
|  | МИ ПКФ 12-006 (7-е издание) Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководству по эксплуатации шумомера-виброметра "Экофизика-110А" ПКДУ.411000. Разработана метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы" |
| Оценка | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |

4. Условия проведения исследований

| № РМ | Наименование рабочего места | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, кПа | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Территория школы (Ручной электроинструмент) | 21,5 | 101,8 | 43,2 | 0,1 |

Дополнительные условия: измерения проводились при отсутствии атмосферных осадков.

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров*:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Источник шума | Дата оценки (измерения) | Уровень звука, дБА | u(LEX,8h)**, дБА | ПДУ, дБА | Класс условий труда | Время***, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочий персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Ручной электроинструмент | 29.03.2022 |  |  |  | 2 |  |
|  | Территория школы (Ручной электроинструмент) |  |  | 81,4; 81,7; 80,5 |  |  |  | 5 |
|  | Эквивалентный корректированный по А уровень звука |  |  | 65,2 | 2,5 | 80 | 2 |  |

* - стратегия измерений выбрана на основании рабочей операции в соответствии с МИ ПКФ-14-011

** - расширенная неопределенность измерения в соответствии с МИ ПКФ-14-011

*** Данные о времени воздействия фактора предоставлены заказчиком.

6. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 2532 |  | Ведущий эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Морозов Дмитрий Владиславович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

7. Заключение о соответствии требованиям:

- для рабочего места № 73 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.13, п.14, п.15, п.19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

8. Сотрудники испытательной лаборатории, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ООО «ТрудЭксперт».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конец протокола испытаний