УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории ООО "ТрудЭксперт"

_________ С. А. Богомолов

19.04.2022

МП

| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" (ООО "ТрудЭксперт") Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 тел. (831) 283-02-66, e-mail: lab@trudexpert.info |  |
| --- | --- |
| (полное и сокращенное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование, адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории, номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории) |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице |
| РОСС RU.0001.21ЭС23 | 03.10.2016 |

ПРОТОКОЛ
испытаний параметров вибрации

| № | 735192022ВЛ |  | 19.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (регистрационный номер протокола) |  | (дата утверждения (выдачи) протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.03.2022

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2; 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

2.3. Наименование структурного подразделения:  Прочий персонал

2.4. Адрес проведения измерений:  298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  73

3.2. Наименование рабочего места:  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

3.3. Код по ОК 016-94:  18590

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулетка измерительная металлическая "EX10/5" | 2798 | С-БН/20-10-2021/103217174 | 20.10.2021-19.10.2022 | 2 класс точности Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, не более: миллиметрового ± 0,15 мм; сантиметрового ± 0,2 мм; дециметрового ± 0,3 мм; метрового и более ± [0,3 + 0,15·(L - 1)] мм, где L - число полных и неполных метров | Температура: от -40 °С до +50 °С; относительная влажность воздуха: не более 80 % при t = 25 °С; атмосферное давление: (101,3 ± 3) кПа |
| Калибратор портативный АТ01m | 6003 | С-БН/11-01-2022/122000280 | 11.01.2022-10.01.2023 | ± 1 % | Температура воздуха: от -10 °C до +50 °C; относительная влажность: до 80 % при t = 35 °С |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" | БФ140027 | С-ВР/21-12-2021/118905050 | 21.12.2021-20.12.2022 | ± 0,3 дБ | Температура воздуха: от -10 °C до +50 °С; относительная влажность: до 90 % при t = 40 °С без конденсата; атмосферное давление: (86,0 - 108,0) кПа |
| Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000" | 0230 | С-БН/11-102021/101324738 | 11.10.2021-10.10.2022 | 2 класс точности При измерении интервала времени 60 мин допускается основная погрешность: при температуре (20 ± 5) °C - в пределах ± 1,8 с, при температуре от -20 °C до +40 °C - в пределах ± 5,4 с | Температура окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | С-М/07-06-2021/68786228 | 07.06.2021-06.06.2023 | Температура воздуха: ± 0,2 °С; скорость воздушного потока: для (0,1 - 1) м/с: ± (0,05 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; для (1 - 20) м/с: ± (0,1 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; относительная влажность воздуха: ± 3 %; атмосферное давление: ± 0,13 кПа | Температура окружающего воздуха: от -20 °С до +55 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 90 %; сенсометрический щуп: температура окружающего воздуха от -40 °С до +85 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 97 % |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Оценка | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |
| Измерение | МИ ПКФ 12–006 «Методика однократного прямого измерения корректированного ускорения общей и локальной вибрации», п. 3 приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководству по эксплуатации шумомера-виброметра "Экофизика-110А" ПКДУ.411000. Разработана метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы" |

6. Вид вибрации: Вибрация локальная

7. Сведения об источнике вибрации:  Ручной электроинструмент

8. Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, кПа | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория школы (Ручной электроинструмент) | 21,5 | 101,8 | 43,2 | 0,1 |

9. Измеренные величины показателей вибрации на рабочем месте:

| № | Рабочая операция | Время, мин | Корректированный уровень виброускорения, дБ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результаты измерения (по направлениям воздействия) |  |  | Эквивалентный уровень за операцию |  |  |
|  |  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| 1 | Территория школы (Ручной электроинструмент) | 12 | 125.7; 125.9; 125.3 | 126.1; 126.4; 126.0 | 124.4; 124.7; 124.5 | 125.6 | 126.2 | 124.5 |

10. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

| Фактор | Фактическое значение | Стандартная неопределенность | ПДУ | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось X) | 112.6 | 0.2 | 126 | 2 |
| Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y) | 113.2 | 0.1 | 126 | 2 |
| Эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z) | 111.5 | 0.1 | 126 | 2 |

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 2532 |  | Ведущий эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Морозов Дмитрий Владиславович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

12. Заключение о соответствии требованиям:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

13. Дата составления протокола: 19.04.2022

14. Сотрудники организации, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по специальной оценке условий труда испытательной лаборатории |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе измерений, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ООО «ТрудЭксперт».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

______________________________________________________________________________________________

Конец протокола испытаний