УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории ООО "ТрудЭксперт"

_________ С. А. Богомолов

19.04.2022

МП

| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" (ООО "ТрудЭксперт") Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 тел. (831) 283-02-66, e-mail: lab@trudexpert.info |  |
| --- | --- |
| (полное и сокращенное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование, адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории, номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории) |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице |
| РОСС RU.0001.21ЭС23 | 03.10.2016 |

ПРОТОКОЛ
испытаний параметров шума

| № | 735192022Ш |
| --- | --- |
|  | (регистрационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 29.03.2022

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2; 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

2.3. Наименование структурного подразделения:  Прочий персонал

2.4. Адрес проведения измерений:  298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  73

3.2. Наименование рабочего места:  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

3.3. Код по ОК 016-94:  18590

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" | БФ140027 | С-ВР/21-12-2021/118905050 | 21.12.2021-20.12.2022 | ± 0,7 дБ | Температура воздуха: от -10 °C до +50 °С; относительная влажность: до 90 % при t = 40 °С без конденсата; атмосферное давление: (86,0 - 108,0) кПа |
| Рулетка измерительная металлическая "EX10/5" | 2798 | С-БН/20-10-2021/103217174 | 20.10.2021-19.10.2022 | 2 класс точности Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, не более: миллиметрового ± 0,15 мм; сантиметрового ± 0,2 мм; дециметрового ± 0,3 мм; метрового и более ± [0,3 + 0,15·(L - 1)] мм, где L - число полных и неполных метров | Температура: от -40 °С до +50 °С; относительная влажность воздуха: не более 80 % при t = 25 °С; атмосферное давление: (101,3 ± 3) кПа |
| Калибратор акустический «Защита – К» | 119816 | С-БН/03-12-2021/114537084 | 03.12.2021-02.12.2022 | Пределы допускаемой основной погрешности воспроизводимого УЗД: ± 0,25 дБ | Температура воздуха: от -10 °C до +50 °C; относительная влажность: от 20 % до 90 % (без конденсации); атмосферное давление: (80,0 - 108,0) кПа |
| Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000" | 0230 | С-БН/11-102021/101324738 | 11.10.2021-10.10.2022 | 2 класс точности При измерении интервала времени 60 мин допускается основная погрешность: при температуре (20 ± 5) °C - в пределах ± 1,8 с, при температуре от -20 °C до +40 °C - в пределах ± 5,4 с | Температура окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С |

Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | С-М/07-06-2021/68786228 | 07.06.2021-06.06.2023 | Температура воздуха: ± 0,2 °С; скорость воздушного потока: для (0,1 - 1) м/с: ± (0,05 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; для (1 - 20) м/с: ± (0,1 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; относительная влажность воздуха: ± 3 %; атмосферное давление: ± 0,13 кПа | Температура окружающего воздуха: от -20 °С до +55 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 90 %; сенсометрический щуп: температура окружающего воздуха от -40 °С до +85 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 97 % |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Оценка | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |
| Измерение | МИ ПКФ-14-011 (ФР.1.36.2014.17749) Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции. Аттестована метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы". Свидетельство об аттестации методики измерений №011-01.00279-2014 от 15 мая 2014 г. |
|  | МИ ПКФ 12-006 (7-е издание) Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и ускорения приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика выполнения измерений. Приложение к руководству по эксплуатации шумомера-виброметра "Экофизика-110А" ПКДУ.411000. Разработана метрологической службой ООО "ПКФ Цифровые приборы" |

6. Сведения об источнике шума:

Ручной электроинструмент

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте:

- на основе рабочей операции

8. Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, кПа | Относительная влажность, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория школы (Ручной электроинструмент) | 21,5 | 101,8 | 43,2 | 0,1 |

Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: Дополнительные условия отсутствуют.

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

| Рабочая операция | Уровень звука, дБА |  | Продолжительность операции, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты измерений (не менее трех) | Эквивалентный уровень за операцию | Результаты наблюдений | Средняя |
| Территория школы (Ручной электроинструмент) | 81.4; 81.7; 80.5 | 81.2 | 12 | 12 |

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 65.2 дБ с расширенной неопределенностью, равной 2.5 дБ.

Детальный расчет:

Эквивалентный уровень за операцию - Территория школы (Ручной электроинструмент):

Lp,A,eqT = 10 x lg[ 1/3×(10^(0.1×81.4) + 10^(0.1×81.7) + 10^(0.1×80.5) ] = 81.2

Эквивалентный уровень звука за рабочий день (480 мин):

Lex,8h = 10×lg[ 1/8×(0.2×10^(0.1×81.2) ] = 65.2

Эквивалентный уровень для номинального рабочего дня ( Te = 12 мин):  Lp,A,eqTe = 81.2

Расчет неопределенности:

U2m = 0.7 (Шумомер класса 1 по МЭК 61672)

U3 = 1 (неопределенность, обусловленная выбором места установки микрофона)

Операция - Территория школы (Ручной электроинструмент):

C1a,m = 0.2/8×10 ^ [0.1(81.2 - 65.2)] = 1

C1b,m = 4.34 × 1 / 0.2 = 21.6

U1a,m^2 = 1/(3×(3-1))×[(81.4 - 81.2)^2 + (81.7 - 81.2)^2 + (80.5 - 81.2)^2] = 0.13

U1a,m = 0.36

U1b,m = 0

Стандартная  неопределенность:

U8h^2 = ∑[ C1am^2×(U1a,m^2 + U2,m^2 + U3^2) + (C1b,m U1b,m)^2 ] =

[ 1^2 (0.36^2 + 0.7^2 + 1^2) + (21.6 0)^2 ] = 1.6

U8h = 1.27

Расширенная  неопределенность:

U095 = U8h×2 = 1.27×2 = 2.54

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

| Фактор | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБ | 65.2 | 80 | 2 |

12. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 2532 |  | Ведущий эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Морозов Дмитрий Владиславович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

13. Заключение о соответствии требованиям:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

14. Дата составления протокола: 19.04.2022

15. Сотрудники организации, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе измерений, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ООО «ТрудЭксперт».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

______________________________________________________________________________________________

Конец протокола испытаний