УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории ООО "ТрудЭксперт"

_________ С. А. Богомолов

19.04.2022

МП

| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" (ООО "ТрудЭксперт") Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт" 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф. 25, 26 тел. (831) 283-02-66, e-mail: lab@trudexpert.info |  |
| --- | --- |
| (полное и сокращенное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, наименование, адрес фактического места осуществления деятельности испытательной лаборатории, номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории) |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице |
| РОСС RU.0001.21ЭС23 | 03.10.2016 |

ПРОТОКОЛ
испытаний показателей тяжести трудового процесса

| № | 77А (76А)5192022ТЖ |
| --- | --- |
|  | (регистрационный номер протокола) |

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 29.03.2022

1.2. Дата оформления протокола: 19.04.2022

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2; 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

2.3. Наименование структурного подразделения:  Прочий персонал

2.4. Адрес проведения измерений:  298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  77А (76А)

3.2. Наименование рабочего места:  Уборщик служебных помещений (Уборщик производственных и служебных помещений)

3.3. Код по ОК 016-94:  19258

3.4. Пол работника: женский

3.5. Краткое описание выполняемой работы:  Уборка помещений школы

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер механический "СОСпр-2б-2-000" | 0230 | С-БН/11-102021/101324738, выдал ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" | 11.10.2021-10.10.2022 | 2 класс точности При измерении интервала времени 60 мин допускается основная погрешность: при температуре (20 ± 5) °C - в пределах ± 1,8 с, при температуре от -20 °C до +40 °C - в пределах ± 5,4 с; диапазоны значений пределов измерений: от 0,2 с до 60 с, от 1 мин до 60 мин | Температура окружающего воздуха от -20 °С до +40 °С |
| 2 | Весы электронные подвесные ВНТ 30/10 | 01386 | С-БН/03-11-2021/106433166, выдал ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 03.11.2021-02.11.2022 | Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии: от НмПВ до 5 кг: ± 10 г; свыше 15 кг до 20 кг: ± 20 г; свыше 20 кг до 30 кг: ± 30 г; диапазоны значений пределов измерений: наибольший предел взвешивания - 30 кг, наименьший предел взвешивания - 200 г | Температура окружающего воздуха от -10 °С до +40 °С |
| 3 | Рулетка измерительная металлическая "ЕХ10/5" | 2798 | С-БН/20-10-2021-103217174, выдал ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" | 20.10.2021-19.10.2022 | 2 класс точности Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, не более: миллиметрового ± 0,15 мм; сантиметрового ± 0,2 мм; дециметрового ± 0,3 мм; метрового и более ± [0,3 + 0,15·(L - 1)] мм, где L - число полных и неполных метров; диапазоны значений пределов измерений: (0 - 10 000) мм | Температура: от -40 °С до +50 °С; относительная влажность воздуха: не более 80 % при t = 25 °С; атмосферное давление: (101,3 ± 3) кПа |

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

| № | Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Срок действия поверки | Погрешность измерения | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 143315 | С-М/07-06-2021/68786228, выдал ФГУП "ВНИИМС" | 07.06.2021-06.06.2023 | Температура воздуха: ± 0,2 °С; скорость воздушного потока: для (0,1 - 1) м/с: ± (0,05 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; для (1 - 20) м/с: ± (0,1 + 0,05·V) м/с, где V - значение измеряемой скорости; относительная влажность воздуха: ± 3 %; атмосферное давление: ± 0,13 кПа; пределы измерений температуры: от -40 °С до +85 °С; пределы измерений относительной влажности: (3 - 97) %; пределы измерений скорости воздушного потока: (0,1 - 20) м/с; пределы измерений давления: (80,0 - 110,0) кПа | Температура окружающего воздуха: от -20 °С до +55 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 90 %; сенсометрический щуп: температура окружающего воздуха от -40 °С до +85 °С; относительная влажность воздуха при t = 25 °С до 97 % |

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

| № | Наименование нормативного документа (НД) |
| --- | --- |
| 1 | Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018, свидетельство об аттестации № 222.0248/RA.RU.311866/2018, сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде ФР.1.28.2019.33230. Утверждена 06 декабря 2018 г. приказом Генерального директора АО КИОУТ № 010-ОД. |

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

| № | Наименование показателя тяжести трудового процесса | № СИ из п.4 | № НД из п.6 | Дата измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физическая динамическая нагрузка | 1, 2, 3 | 1 | - |
| 2 | Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную | 2 | 1 | - |
| 3 | Стереотипные рабочие движения | 1 | 1 | - |
| 4 | Статическая нагрузка | 1, 2 | 1 | - |
| 5 | Рабочая поза | 1 | 1 | - |
| 6 | Наклоны корпуса | 3 | 1 | - |
| 7 | Перемещения работника в пространстве | 3 | 1 | - |

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

| № | Наименование нормативного документа (НД) |
| --- | --- |
| 1 | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению". Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689 |

9. Сведения об условиях проведения измерений:

| № | Место измерения | t, oC | p, кПа | υ, м/с | φ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения школы | 22,4 | 101,8 | 0,1 | 42,6 |

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

| Показатели тяжести трудового процесса | Результат прямого или расчетного измерения | U095 | ПДУ (для женщин) | Отклонение | КУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену) |  |  |  |  |  |
| 1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 10.50 | 1.1 | до 3000 | - | 1 |
| 1.1.1. Расстояние перемещения, м | 0.5 | - | - | - | - |
| 1.1.2. Количество перемещений | 21 | - | - | - | - |
| 1.1.3. Масса перемещаемого груза, кг | 1 | - | - | - | - |
| 1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг∙м | не характерен | - | до 15000 | - | - |
| 1.2.1. Расстояние перемещения, м | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. Количество перемещений | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. Масса перемещаемого груза, кг | - | - | - | - | - |
| 1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 960.00 | 108 | до 28000 | - | 1 |
| 1.3.1. Расстояние перемещения, м | 10 | - | - | - | - |
| 1.3.2. Количество перемещений | 12 | - | - | - | - |
| 1.3.3. Масса перемещаемого груза, кг | 8 | - | - | - | - |
| 1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг∙м | 970.50 | - | до 15000 | - | 1 |
| 1.4.1. Среднее расстояние перемещения, м | 4 | - | - | - | - |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час) | 8 | 0.58 | до 10 | - | 2 |
| 2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) | 1 | 0.12 | до 7 | - | 1 |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе | 14.6 | - | до 175 | - | 1 |
| 2.3.1. С рабочей поверхности | не характерен | - | до 350 | - | - |
| 2.3.2. С пола | 14.6 | 1.6 | до 175 | - | 1 |
| 3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц |  |  |  |  |  |
| 3.1. При локальной нагрузке | 1755.00 | 163 | до 40000 | - | 1 |
| 3.2. При региональной нагрузке | 1365.00 | 134 | до 20000 | - | 1 |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с) |  |  |  |  |  |
| 4.1. Одной рукой | 8280.00 | 771 | до 22000 | - | 1 |
| 4.2. Двумя руками: | 10140.00 | 1128 | до 42000 | - | 1 |
| 4.3. С участием мышц корпуса и ног | не характерен | - | до 60000 | - | - |
| 4.4. Суммарная статическая нагрузка | 18420 | - | до 42000 | - | 1 |
| 5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены |  |  |  | - | 3.1 |
| 5.1. Свободная | 30 | 2.45 | - | - |  |
| 5.2. Стоя | 65 | 2.45 | до 60 | >ПДУ |  |
| 5.3. Неудобная | 5 | 2.45 | до 25 | - |  |
| 5.4. Фиксированная | не характерен | - | до 25 | - |  |
| 5.5. Вынужденная | не характерен | - | - | - |  |
| 5.6. Поза «сидя» без перерывов | не характерен | - | до 60 | - |  |
| 6. Наклоны корпуса |  |  |  |  |  |
| Наклоны корпуса тела работника более 30º, количество за рабочий день (смену) | 49.00 | 1.86 | до 100 | - | 1 |
| 7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  |  |  |
| 7.1. По горизонтали | 3.90 | 0.46 | до 8 | - | 1 |
| 7.2. По вертикали | не характерен | - | до 2.5 | - | - |
| 7.3. Суммарное перемещение | 3.9 | - | до 8 | - | 1 |

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг∙м:

- при перемещении груза на расстояние до 1 м: 1 × 0.5 × 21 = 10.5; X(To) = 10.50±1.1, k=2 (p=95%);

- при перемещении груза на расстояние более 5 м: 8 × 10 × 12 = 960; X(To) = 960.00±108, k=2 (p=95%);

- общая физическая динамическая нагрузка: 10,5 + 0 + 960 = 970.5.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: X(To) = 8±0.58, k=2 (p=95%);

- постоянно в течение рабочего дня (смены): X(To) = 1±0.12, k=2 (p=95%).

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с пола: 8 × 12 + 1 × 21 = 117 / 8 час = 14.6; X(To) = 14.6±1.6, k=2 (p=95%).

3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену):

- при локальной нагрузке: 50 × 12 + 55 × 21 = 1755; X(To) = 1755.00±163, k=2 (p=95%);

- при региональной нагрузке: 35 × 12 + 45 × 21 = 1365; X(To) = 1365.00±134, k=2 (p=95%).

4. Статическая нагрузка, кгс∙с:

- одной рукой: 8 × 60 × 12 + 1 × 120 × 21 = 8280; X(To) = 8280.00±771, k=2 (p=95%);

- двумя руками: 1 × 5 × 12 + 8 × 60 × 21 = 10140; X(To) = 10140.00±1128, k=2 (p=95%);

- общая статическая нагрузка: 8280 + 10140 + 0 = 18420.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: X(To) = 30±2.45, k=2 (p=95%); - стоя: X(To) = 65±2.45, k=2 (p=95%); - неудобная: X(To) = 5±2.45, k=2 (p=95%).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): 1 × 49 = 49;  X(To) = 49.00±1.86, k=2 (p=95%).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали:  0.001 × 100 × 39 = 3.9; X(To) = 3.90±0.46, k=2 (p=95%).

11. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения:

| 2532 |  | Ведущий эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Морозов Дмитрий Владиславович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

12. Заключение о соответствии требованиям:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда -  3.1

Правило принятия решения: с учетом степени отклонения фактических значений (без учета неопределенности) вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены), на основании п.п. 13, 14 п. 15, п. 19 Методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России  от 24.01.2014 №33н.

13. Сотрудники организации, выдавшие заключение о соответствии требованиям:

| 5545 |  | Эксперт по СОУТ ИЛ |  |  |  | Пугачева Елена Александровна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе измерений, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ООО «ТрудЭксперт».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

______________________________________________________________________________________________

Конец протокола испытаний