Конспект урока  химии  для  9  класса

по теме « Силикатная  промышленность »

Пашенина Людмила Михайловна, учитель химии МБОУ «Мельничновская средняя школа»   Белогорского района  Республики  Крым

УМК: учебник «Химия 9 класс»  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.

Тип урока: комбинированный

Оборудование и материалы: интерактивная доска, компьютер, презентация, образцы сырья для силикатной промышленности, готовые изделия.

Цели: а) познавательная- познакомиться с основными отраслями силикатной промышленности: производством стекла, производством цемента,керамикой;изучить состав различных видов стекла, керамики, цемента, их применение.

б) развивающая – активизация познавательной деятельности учащихся;закрепление умений и навыков в написании химических формул и уравнений;развитие коммуникативных навыков.

в) воспитывающая – формирование научного мировоззрения, привитие интереса к изучению химии, экологическое воспитание учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

В познавательной сфере:

- Знать основные отрасли силикатной промышленности.

- Уметь характеризовать состав различных видов стекла,керамики, цемента.

- Иметь представления о процессах  получения продуктов  силикатной промышленности и их применении.

Метапредметные:

Регулятивные:

1.Постановка  цели и анализ условий достижения цели.

2. Прогнозирование результата и оценивание уровня достижения результата.

Познавательные:

- Умение структурировать знания.

- Умение выделять существенные характеристики объектов.

- Умение устанавливать  причинно-следственные связи, сравнивать изучаемые факты, логично излагать мысли и делать выводы; размышлять, делать предположения,  прогнозировать.

Коммуникативные:

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками и учителем.

- Умение участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою позицию, показать связь изучаемого материала с жизнью.

Личностные:

- Умение управлять своей познавательной деятельностью.

- Самоконтроль и самооценка.

- Участие  в коллективном обсуждении; аргументированное изложение своего мнения.

- Корректировка поведения.

- Выполнение заданий.

# Ход урока:

I. Организационный момент:

- приветствие;

- подготовка учащихся к уроку;

- отметка  отсутствующих в классном журнале;

II.  Актуализация опорных знаний:

Силикатная промышленность – отрасль промышленности, которая занимается переработкой природных соединений кремния. Какие природные соединения кремния вам известны? (кремнезем и силикаты)

Работа у доски:

1.Свойства оксида кремния ( IV ).                                                                                                   2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения:

1)Si  SiO2  Na2SiO3H2SiO3  SiO2

2)SiO2  Si  Mg2Si SH4  SiO2

III.     Целеполагание и мотивация изучения данной темы.

Мы изучаем неметаллы, на предыдущих уроках  мы изучили кремний и его соединения.

Что нам сегодня предстоит узнать на уроке?

( Учитель  с помощью учеников формулирует тему  и  цель  урока )

Сегодня  нам предстоит изучить основы производства силикатной промышленности, познакомиться с продуктами силикатной промышленности их практическом значении и применении .Выяснить, почему эта промышленность называется силикатной?

Стекло открыто очень давно. Достоверно известно, что еще в IV тысячелетии до н. э. в некоторых странах Востока умели выплавлять стекло.                   Старинная легенда, поведанная античным историком Плинием гласит: «… много сотен лет назад финикийские купцы плыли по морю и вышли на остров отдохнуть и запастись едой. Для приготовления пищи на песчаном берегу они быстро сложили очаг. За неимением камней для устройства очага мореплаватели воспользовались глыбами соды. Когда костер остыл в золе купцы обнаружили маленькие прозрачные блестящие кусочки стекла. Это было первое стекло, полученное человеком…»

Стекло варят из нескольких компонентов. Основа – песок и сода (либо поташ).

.       Проверка выполненных заданий учащимися у доски.

Учитель просит прокомментировать выполненные задания, при      необходимости делает замечания.

IV.     Изучение нового материала.

Основными отраслями силикатной промышленности являются:    производство стекла;

производство цемента;

керамика

1.Производство стекла.

В природе существует стекло вулканического происхождения – обсидиан.

Какие распространённые виды стекла вам известны? (называют).

Мировым центром стеклоделия до XIII века считалась Венеция. Здесь изготовлялись тонкие сосуды, получали молочное стекло, филигрань, т.е. украшения в виде тонких полос.

В ХV веке в Англии началось широкое изготовление свинцового стекла (хрусталя).

В России стекольное производство начало развиваться в IX-X веках. Основоположником научного стеклоделия в России по праву считается М.В. Ломоносов, который разработал специальную рецептуру цветных стекол, разгадал и изготовил стекло под названием "золотой рубин".

В настоящее время знание структуры стекла позволяет создавать различные виды стекол с заданными свойствами. Современной промышленностью стекло производится и используется чрезвычайно широко. Стекло могут различать по составу, свойствам, областям применения.

Стекло – твердый силикатный материал, основным свойством которого является прозрачность и химическая стойкость.

Стекло получают варкой шихты (сырьевая смесь, состоящая из песка SiO2, соды Na2CO3 и известняка CaCO3).

Производство стеклянных изделий довольно сложный процесс и включает в себя следующие этапы:

1.Подготовка сырья (измельчение, просеивание, перемешивание);

2. Варка стекломассы при 1500 С;

3. Формование стеклянных изделий;

4. Обработка;

5. Украшение стеклянных изделий;

6. Сортировка и упаковка.

Сплавляют силикаты натрия и кальция с песком:

SiO2 + Na2CO3 tº= Na2SiO3 + CO2

SiO2 + CaCO3 tº= CaSiO3 + CO2

Na2SiO3 + CaSiO3 + 4Si O2 tº= Na2O · CaO · 6SiO2

Так получают натриевые стекла. Калиевое стекло получают, используя вместо соды Na2CO3 поташ - K2CO3.

Из обыкновенного стекла изготавливают оконное стекло, стаканы, бутылки, банки.

Существуют следующие виды стекол: химическое стекло, хрустальное стекло, цветное стекло, стеклопластика, стекловолокно. Стекловолокно применяется для изоляции. Ткани из этого волокна негорючи, обладают тепло-электро-звукоизолирующими свойствами, химически стойки.

Состав различных видов стекла:

Na2O · CaO · 6SiO2 -оконное стекло, стеклотара;

K2O · CaO · 6SiO2 –химическое стекло;

PbO · CaO · 6SiO2 –хрустальное стекло;

Цветные стекла имеют в своем составе различные оксиды металлов, которые окрашивают стекла в различные цвета и оттенки (демонстрация изделий из цветного стекла ).

Для окрашивания стекла в стекломассу вводят различные оксиды, так FeO, Cr2O3 придают стеклу зеленый цвет, CoO – синий, MnO2 - фиолетовый, соединения золота и меди, которые в процессе варки стекла восстанавливаются до металлов, красный цвет.

Кварцевые стекла получают из чистого песка. Это очень термостойкое стекло и из него изготовляют лабораторную посуду, а также медицинские лампы, которые пропускают ультрафиолетовые лучи.

Боросиликатные стекла. В их состав входят соединения бора (12,5℅). Из них изготовляют кухонную посуду (кастрюли, сковороды), которые выдерживают большую температуру. Это жаростойкие стекла.

2.Керамика.

Основным компонентом в производстве керамических изделий является глина.

Керамическая промышленность одна из самых древних  на Земле  (гончарное ремесло).Керамика от греческого слова « керамос» - глиняная посуда.

Типы керамических изделий: строительные и декоративные (кирпич, пустотелые блоки для стен, перегородок, перекрытий, облицовочные плитки; изразцы; терракотовые и майоликовые детали в архитектуре; канализационные и дренажные трубы), огнеупорные (огнеупорный кирпич), химически стойкие (керамика для химической промышленности), тонкая керамика (фарфор, фаянс).

Чистая глина каолин - Al2O3*2SiO2*2H2O используется для изготовления фарфора и фаянса. Глина, которая идет для изготовления кирпичей, содержит много железа. Эти соединения и придают кирпичам их специфическую красную окраску.

Фарфор – это материал, состоящий из глины, кварца и полевого шпата.Изделия отличаются высокой прочностью,белизной,отсутствием пористости.

Родина фарфора – Китай, где он был известен уже в 220 г. до н.э.     Китайский фарфор был тонким, почти невесомым, стенки его были полупрозрачными. Изготовление такого фарфора передавалось только по наследству и хранилось в большом секрете.

В России изготовление фарфора было разработано Д.И. Виноградовым в 1746 г и налажено его производство на императорском заводе под Санкт-Петербургом (ныне он носит имя М.В.Ломоносова).

В Европу изделия из китайского фарфора попали много позднее, в XI веке. А до этого в Европе изготовляли изделия из Фаянса и майолики (своё название майолика получила от названия острова Майорка).

Фаянс и майолика, в отличие от фарфоровых изделий, не имеют просвечивающихся стенок, они более плотные, пористые.

К фаянсовым изделиям относят:фаянсовые плитки, архитектурные детали, посуда,умывальники.

Самый обыкновенный кирпич – продукт обжига глины.

Виды кирпича: красный кирпич, силикатный кирпич ( светло – серого цвета ), пустотелый кирпич, имеющий внутри полости определенной формы .

Стадии производства керамических изделий: обработка сырья, приготовление керамической массы, формование изделий и их сушка, обжиг, отделка.

3.Производство цемента.

Цемент – это вяжущие материалы, употребляемые в строительстве для скрепления между собой твердых предметов.

Сырье: известняк CaCO3, глина Al2O3*2SiO2*2H2O

В зависимости от состава изготавливают разные сорта цемента: быстротвердеющий, морозостойкий, жаропрочный, портландцемент.

Основными строительными материалами является цемент, бетон, шлакобетон, железобетон. На основе цемента получают бетон - смесь щебня, песка, цемента. Если в бетон закладывают каркас из железных стержней, то получают железобетон.Шифер – цемент с асбестом.

Для получения цемента сырье измельчают, тщательно перемешивают, полученную смесь обжигают в специальных печах.Образовавшиеся в результате реакций вещества спекаются в виде отдельных кусков – клинкер. После охлаждения их размалывают до тонкого порошка.

V.   Закрепление изученного материала.

Ответить на  вопросы:

- На какие основные отрасли делится силикатная промышленность?

- Какие виды стекла вам известны?

- Каков состав оконного стекла?

- Каков состав химического стекла?

- Каков состав хрустального стекла?

- От чего зависит цвет стекла?

- Какие виды керамики вам известны?

- Охарактеризуйте изделия из фарфора.

- Охарактеризуйте изделия из фаянса.

10)Перечислите основные строительные материалы на основе цемента.

VI.   Дифференцированное домашнее задание:

1.Прочитать параграф №  38  , ответить на вопросы .

2.Выполнить тестовые задания стр.137.

3.Подготовить рефераты.

VII.   Рефлексия. Оценка и самооцека работы учащихся.

Ознакомление учащихся с критериями оценивания их деятельности на уроке.

Оценка и самооценка работы учащихся.

Что  нового узнали на уроке?

Какую цель  мы ставили на сегодняшнем уроке?

На данном уроке мы достигли  поставленную цель?

Полученные знания пригодятся в жизни?

Что вам запомнилось и больше всего понравилось на данном уроке?

Подведение итогов урока.

Использованная литература:

1. Г.Е. Рудзитис Химия 7-11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение,1985

2. О.С. Габриелян Химия 9 класс, настольная книга учителя.- М.:Дрофа,2003

3. О.С. Габриелян Химия 9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:Дрофа,2008