| СОГЛАСОВАНО Председатель ППО ____________ Окончук В.А. | УТВЕРЖДЕНО приказом № 143 от 29.08.217 г. Директор МОУ «СШ №7» ___________ Л.С. Добренькая |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ НА БЫТОВОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ИОТ – 142 – 2017

1. Общие требования безопасности.

1.1. Настоящая инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, руководства по эксплуатации бытовой швейной машины с ручным приводом.

1.2. К самостоятельному выполнению практических работ на бытовой швейной машине с ручным приводом допускаются учащиеся, изучившие настоящую инструкцию, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Перед допуском к работам на данной швейной машине педагог должен провести с учениками инструктаж по охране труда с последующим опросом и регистрацией в специальном журнале.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Необходимо надеть спецодежду, убрать волосы под головной убор или закрепить заколками.

2.2. Стул следует установить напротив иглы бытовой швейной машины.

2.3. Необходимо убрать с рабочего стола все посторонние предметы.

2.4. Следует удалить все булавки из изделия.

2.5. Сидеть необходимо на всей поверхности стула, немного наклоняясь вперед, спина при этом должна быть прямая.

2.6. Расстояние от глаз до изделия должно быть 30 – 40 см.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Следует опустить иглу в изделие маховым колесом в направлении "на себя", затем опустить лапку швейной машины.

3.2. Левой рукой необходимо придерживать и направлять детали изделия, правой рукой следует вращать рукоятку швейной машины в направлении "от себя" плавными движениями.

3.3. Необходимо постоянно следить за рабочей позой и положением рук: не склоняться близко к движущимся и вращающимся частям бытовой швейной машины, не подводить руки близко к игле.

3.4. Обрезать нитки следует только с помощью ножниц.

3.5. В процессе выполнения работы необходимо помнить и соблюдать требования настоящей инструкции по технике безопасности при работе на бытовой швейной машине с ручным приводом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. В случае поломки иглы бытовой швейной машины следует доложить об этом преподавателю.

4.2. При получении травмы необходимо экстренно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, оповестить о случившемся администрацию образовательного учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшую больницу или вызвать бригаду скорой помощи, исходя из сложившейся ситуации.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Следует поставить швейную машину на свободный ход.

5.2. Необходимо убрать своё рабочее место, разложить все рабочие инструменты на места, отведённые для их хранения.

5.3. При необходимости осуществить чистку и смазку бытовой швейной машины.

5.4. Следует подложить небольшой отрезок ткани под лапку швейной машины, затем опустить лапку.

5.5. В случае длительного перерыва в работе следует накрыть бытовую швейную машину чехлом.

Инструкцию разработал специалист по охране труда           ________          П.О. Алексеев

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕНЫ: