УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад «Журавушка» с Вишенное

Белогорского района Республики Крым

__________________ _ А.С.Зимина

Приказ №75от «19»01._2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавушка» с Вишенное Белогорского района Республики Крым,

1.2. Адрес объекта: 297613, Российская Федерация , Республика Крым , Белогорский район,

с. Вишенное,ул.Школьная ,3-Д

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1218 кв.м

- часть здания: _2_ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8000 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1973, последнего капитального ремонта: 1993

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального __-___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавушка» с Вишенное Белогорского района Республики Крым, МБДОУ  детский сад «Журавушка» с Вишенное Белогорского района Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297613 Российская Федерация, ,Республика Крым , Белогорский район, с Вишенное,ул.Школьная3-Д

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная,региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования, молодежи и спорта Администрации Белогорского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297600, Российская Федерация , Республика Крым, г.Белогорск , ул. Мира, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию), дополнительное образование детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 112 воспитанников.

2.7 Участие в исполнении ИПР  ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы Белогорск-Вишенное, Нижнегорск- Симферополь ( до остановки с Вишенное).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да ),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г, у), ВНД-И (к, о, с) |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДЧ-В |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | ДЧ-В |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Необходимо согласование со специалистами |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступно условноым  для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение зоны проживания на 1ом этаже в левом крыле здания, максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:__________

в рамках исполнения:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _ДЧ-В__________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):__________

_______________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата ______ www.zhit-vmeste.ru___ __________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 19.01.2021г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от 19.06.2021г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «19»   01. 2021 г.