Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Солнечная Долина» городского округа Судак

_______ Новикова Л.О.

«10»августа 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта :  дошкольное образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 298025, Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная Долина, ул.Черноморская, д.6-А

1.3. Сведения о размещении объекта:

-  1 отдельно стоящее здание 2 этажа 1425,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);   да,   5248 кв.м. (0,5248 га)

1.4. Год постройки здания 1977.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Солнечная Долина» городского округа Судак, МБДОУ «Детский сад  «Солнышко» села Солнечная Долина» городского округа Судак.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 298025, Республика Крым, г.Судак, с.Солнечная Долина, ул.Черноморская, д.6-А

1.8. Основание для пользования объектом -       оперативное управление.

1.9. Форма собственности : государственная

1.10.Территориальная принадлежность  -          муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: отдел образования администрации города Судака

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Судак, ул.Мичурина, д.4; тел/факс (06566) 2-15-39; goroo_sudak@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности : образование

2.2. Виды  оказываемых услуг:  предоставление бесплатного дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  118

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От автостанции г.Судака конечная остановка, если следовать маршрутным такси «Судак – Солнечная Долина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: к объекту можно пройти от остановки автостанция с.Солнечная Долина, следуя по ул. Черноморская

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки автостанция с.Солнечная Долина 150 м

3.2.2 время движения (пешком):  7 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, от остановки до детского сада дорога идёт на спуск

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категорияинвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (г,у), ВНД (к,о,с) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (г, у), ВНД (к,о,с) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (г,у), ВНД (к,о,с) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично избирательно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об ОСИ у входа на территорию. Организовать автопарковку и освещение. Отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории. На входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания. Вход для инвалидов и маломобильных граждан рекомендуется организовать с правой стороны от главного входа. Заменить скользкое покрытие поверхности пола на входе и в лестничных проёмах здания на шероховатое. На входе установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8 м от уровня пола, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо  разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках на входе в здание установить пандус с поручнями с двух сторон высотой согласно норматива, расширить дверные проемы до 90 см, оборудовать как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов, разместить включатели в  санитарно-гигиеническом помещении на высоте согласно норматива для данной категории инвалидов, установить кнопку для вызова сотрудника; рассмотреть возможность приобретения лестничного колесного подъемника.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата высоту порогов в здании откорректировать согласно нормативу, оборудовать опорными поручнями пути движения по территории детского сада, а также к зонам целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения на входной двери установить контрастную маркировку, за 0,8 м перед лестницами, препятствиями установить рельефно-контрастную маркировку, контрастно маркировать первую и последнюю ступени лестниц, работать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения  на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к объекту, организовать донесение информации об объекте и услугах на ясном языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ТСР, Орг |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | КР, ТР, ТСР |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР, ТСР, Орг |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР, ТСР |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТР, ТСР |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР, ТСР |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |  |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт, текущий ремонт, Орг, индивидуальное решение с ТСР |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: 2016-2021 г.г.

в рамках исполнения _план  мероприятий по обеспечению доступности МБДОУ для инвалидов и других мобильных групп населения (Приложение №1 к приказу №34/2)

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью.

4.4. Для принятия решения требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое __________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_ www.zhit – vmeste.ru_________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 акта от «01» августа 2016 г.